# น้ำหมักอินทรีย์บำบัดน้ำเสีย( EM บำบัดน้ำเสีย)

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักอินทรีย์

1.หัวเชื้อ EM

2.กากน้ำตาล

3.เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และอื่นๆ

4.ถัง /ตะกร้า หรือขวดน้ำดื่ม

วิธีทำน้ำหมักอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษผัก

1. นำเศษอาหาร หรือ เศษผัก หรือ เปลือกผลไม้ประมาณ 3 กิโลกรัม มาหันเป็นชิ้นย่อยๆ

2. ใช้กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม  หัวเชื้อ EM  100-150   ซี.ซี. ( 1 ขวดน้ำดื่มชูกำลัง )และน้ำ

คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3. ปิดฝาถังให้สนิทกันแมลงไปวางไข่ ประมาณ 10-14วัน

4. เปิดฝาถังเติมน้ำ 3 ลิตร ปิดฝาไว้อีก 1 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

5. เมื่อใช้ไปน้ำหมักจุลินทรีย์  1 ลิตร   ให้เติมน้ำสะอาดเพิ่มไป 1 ลิตร

วิธีใช้น้ำหมักอินทรีย์บำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

1. ราดลงโถส้วม ทุก 2 สัปดาห์ ครั้งละ 500 ซีซี  ช่วยย่อยสลายกากอุจจาระ ทำให้ส้วมไม่มีกลิ่น

และเต็มช้าลง

2. ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:1  ใช้ล้างห้องน้ำ แทนน้ำยาขัดห้องน้ำ ช่วยดับกลิ่น และลดค่าใช้จ่าย

3. ราดลงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และอ่างล้างจาน ช่วยบำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็น

4. ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:5 (น้ำ 5 ส่วน)  ใช้ฉีดพ่นป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวันได้

แหล่งที่มา  :   https://www.gotoknow.org/posts/401427